Ausschreibungstext Walpol Aktivkohlemodul Serie W-AM:

Aktivkohlemodul  zur einfachen,  direkten Montage im Kanalsystem.
Gehäuse als Rahmenkonstruktion aus Hohlprofilen und Kunststoffecken

zur Gewährleistung höchstmöglicher Schlagfestigkeit. Doppelschalige 20 mm

starke Seitenpaneelen aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseiten, isoliert mit

Mineralwolle zur Schall- und Wärmedämmung. Ohne Ventilatoreinheit.

-Hochwertige Aktivkohle aus Steinkohle

-Multifunktionell einsetzbar z.B. für Küchenabluft, Industrieabluft

-Incl. Aluminium Vorfilter mit Kondensatwanne und Synthetik Z-Line Filter

-Incl. Revisionstür / Einbauseite veränderbar

-für Standardpatronen 145 x 455 mm mit Bajonettverschluß

Maximale Temperatur +60°C bei 80% Luftfeuchtigkeit.

Aufstellung im Innenbereich.
Mit entsprechendem Zubehör auch für die Außenmontage geeignet.