Ausschreibungstext Walpol Compakt – Lüftungsgerät Serie CL 230 + 400V:

Compakt Lüftungsgerät zur einfachen,  direkten Montage im Kanalsystem.
Gehäuse als Rahmenkonstruktion aus Hohlprofilen und Kunststoffecken

zur Gewährleistung höchstmöglicher Schlagfestigkeit. Doppelschalige 30 mm

starke Seitenpaneelen aus verzinktem Stahlblech, glatte Innenseiten, isoliert mit

Mineralwolle zur Schall- und Wärmedämmung. Inklusive Kondensatwanne mit Ablauf

Multifunktionell einsetzbar, Ausblasrichtung variabel, kann vor Ort jederzeit problemlos

angepasst werden.

Mit eingebautem Hochleistungs-Radialventilator zweiseitig saugend, mit Direktantrieb und Trommellaufrad. Gefalztes Spiralformgehäuse aus galvanisch verzinktem Stahlblech.

Spannungssteuerbarer, Außenläufermotor oder Käfigläufermotor, wartungsfrei, Kühlung durch

Anordnung des Motors innerhalb des Luftstromes.  Drehzahlsteuerbar durch Spannungsabsenkung mit Transformator .Klemmkasten am Motor.

Für Ab- und Zuluft geeignet.
Kann in jeder Einbaulage installiert werden.

Aufstellung im Innenbereich.
Mit entsprechendem Zubehör auch für die Außenmontage geeignet.