Ausschreibungstext Walpol Rohrventilator Serie WPR  / WPRP:

Radial-Rohrventilator zur einfachen, direkten Montage im Rohrsystem.
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, luftdicht gefalzt, Runder Anschlussstutzen

Freilaufendes Radiallaufrad, rückwärts gekrümmt.
Auswuchtgüte G 6.3, Motor komplett mit Laufrad in zwei Ebenen statisch und dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 1940 T.1.

Spannungssteuerbarer Außenläufermotor (IP44), wartungsfrei, Kühlung durch Anordnung des Motors innerhalb des Luftstromes.

Integrierter Thermokontakt mit manueller Rückstellung gem. EN60335-2-80, drehzahlsteuerbar durch einen 5-stufigen Transformator oder einen stufenlosen Thyristor.

Geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung.

Klemmkasten (IP55) am Gehäuse.

Montagekonsole lose im Lieferumfang enthalten.